# Miltli — Diccionario de datos v0.1

Base de trabajo para el piloto doméstico de compostaje de 28 días.

Propósito: definir qué se mide, quién lo mide, con qué frecuencia y para qué. Clasificación: Núcleo = conservar salvo evidencia en contra; Experimental = validar durante el piloto; Técnica = medición ocasional del equipo; Eliminar/replantear = no imponer al voluntario en esta versión.

| Variable | Tipo | Quién / frecuencia | Valores o unidad | Uso | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID sistema | Identificación | Equipo · una vez | H001… | Vincular registros sin nombres | Núcleo |
| Fecha inicio | Contexto | Equipo · una vez | Fecha | Temporalidad | Núcleo |
| Personas del hogar | Contexto | Equipo · una vez | Entero | Normalizar generación aproximada | Núcleo |
| Separaba orgánicos previamente | Contexto | Equipo · una vez | Sí/No | Experiencia previa | Experimental |
| Destino previo de orgánicos | Contexto | Equipo · una vez | Categorías | Cambio de comportamiento/desvío | Experimental |
| Restos dados a mascotas | Contexto | Equipo · una vez | Sí/No + tipo | Explicar material que no llega | Experimental |
| Contenedor | Infraestructura | Equipo · una vez | Tipo + capacidad L | Comparar sistemas | Núcleo |
| Ubicación | Ambiente | Equipo · una vez | Interior/exterior; sol/sombra | Variable explicativa | Núcleo |
| Material seco disponible | Insumo | Equipo · una vez | Categorías | Contextualizar manejo | Experimental |
| Método de cuantificación | Medición | Equipo · una vez | Masa / volumen | Interpretar entradas | Núcleo |
| Recipiente patrón | Medición | Equipo · una vez | Dimensiones/capacidad | Estandarizar volumen | Núcleo sin báscula |
| Masa recipiente vacío | Medición | Equipo · una vez | g | Tara | Sólo con báscula |
| Orgánicos agregados (ORG) | Entrada | Usuario · diario | g o volumen | Flujo de entrada | Núcleo |
| Material seco agregado (SEC) | Entrada | Usuario · diario | g o volumen | Manejo vs. estado | Núcleo |
| Temperatura percibida (TEMP_P) | Estado | Usuario · diario | Fría/tibia/caliente/ND | Actividad térmica barata | Experimental |
| Humedad percibida (HUM) | Estado | Usuario · diario | Seca/húmeda/muy húmeda/líquido/ND | Estado hídrico | Núcleo |
| Olor (OLOR) | Estado | Usuario · diario | Casi ninguno/tierra/ácido/podrido/otro | Cambios del proceso | Núcleo |
| Fauna visible (FAU) | Estado | Usuario · diario | Multirrespuesta | Caracterizar fauna | Núcleo experimental |
| Acción realizada (ACT) | Intervención | Usuario · diario | Multirrespuesta | Relacionar acción con evolución | Núcleo |
| Nota (NOTA) | Contexto | Usuario · condicional | Texto corto | Capturar casos no previstos | Núcleo condicional |
| Registro realizado | Calidad | Usuario · diario | Sí / NR | Distinguir dato ausente | Núcleo |
| Pesaje semanal por categorías | Caracterización | Usuario · semanal | g | Composición de residuos | Eliminar del usuario |
| Caracterización masa/volumen | Calibración | Equipo · periódica | g + L | Estimar densidades | Técnica |
| Temperatura instrumental | Calibración | Equipo · periódica | °C | Validar percepción | Técnica |
| Composta cosechada | Resultado | Equipo · final | Sí/No | Resultado descriptivo | Experimental |
| Masa/volumen final | Resultado | Equipo · final | kg/L | Balance aproximado | Experimental |
| Dificultad principal | Usabilidad | Usuario · final | Categorías + texto | Mejorar protocolo | Núcleo del piloto |
| Tiempo de registro | Usabilidad | Usuario · final | Rangos | Carga operativa | Núcleo del piloto |

# Convenciones de ausencia y medición

0 = se observó o midió y la cantidad fue cero.

NR = no se realizó el registro.

NA = variable no aplicable.

ND = se observó, pero no pudo determinarse.

Celda vacía = error de captura; no es una respuesta válida.

SB no debe ser un valor de cantidad. La ausencia de báscula se representa mediante el método de cuantificación; en ese caso se registra volumen.

# Codificación inicial de variables diarias

## ORG / SEC

Registrar método (M = masa; V = volumen), valor y unidad. El dato primario de volumen no debe convertirse automáticamente a masa.

## TEMP_P

T0 fría/ambiente · T1 tibia · T2 caliente · TD no determinable.

## HUM

H0 seca · H1 húmeda · H2 muy húmeda · H3 líquido visible · HD no determinable.

## OLOR

O0 casi ninguno · O1 tierra/vegetal · O2 ácido/fermentado · O3 podrido/desagradable · O4 otro. O4 exige nota.

## FAU

F0 ninguna visible · F1 moscas/mosquitos pequeños · F2 larvas/gusanos · F3 lombrices · F4 hormigas · F5 cucarachas · F6 otro. F0 excluye F1–F6.

## ACT

A0 ninguna · A1 mezclé/aireé · A2 agregué material seco · A3 agregué agua · A4 retiré material · A5 otra. Puede ser multirrespuesta.

## NOTA

Condicionalmente obligatoria cuando se selecciona 'otro', se retira material o ocurre algo no representado por las categorías.