# Miltli — Decisiones arquitectónicas v0.1

Criterios que deben conservarse al rediseñar la ficha y el sistema de adquisición de datos.

# 1. La ficha es un instrumento de medición

El objetivo no es sólo producir una hoja cómoda: debe ayudar a operar la composta, describir su estado y generar datos estructurados. El piloto también prueba el propio sistema de adquisición de datos.

# 2. Separar observación de interpretación

Preferir categorías descriptivas (seca, húmeda, olor a tierra, moscas, etc.) sobre juicios como bien/mal, normal/anormal o incidencia. La interpretación se realiza posteriormente.

# 3. Dos niveles de medición

Usuario: datos de alta frecuencia y bajo costo. Equipo Miltli: mediciones periódicas de mayor precisión para calibración. El voluntario no debe convertirse en técnico de laboratorio.

# 4. Masa y volumen son métodos igualmente válidos

Si hay báscula se registra masa. Si no la hay se usa un recipiente patrón y volumen. Volumen no se convierte automáticamente a masa: la conversión requiere densidad aparente, que puede estimarse mediante mediciones simultáneas de masa y volumen.

# 5. Eliminar el pesaje semanal categorizado del voluntario

Su carga operativa parece alta frente al beneficio todavía no demostrado. La caracterización detallada debe realizarla el equipo periódicamente si es necesaria.

# 6. Registrar intervenciones

Además del estado, registrar qué hizo la persona: mezclar/airear, agregar seco, agregar agua, retirar material u otra acción. Esto permite estudiar Estado_t + Acción_t → Estado_t+1.

# 7. Humedad reemplaza a lixiviado como variable principal

El líquido visible es el extremo de una escala hídrica. Registrar seca, húmeda, muy húmeda y líquido visible produce mayor información.

# 8. Notas condicionales, no universales

Una nota diaria obligatoria generaría texto de bajo valor ('todo bien'). Debe ser obligatoria ante 'otro', retiro de material o casos no representados, y opcional en los demás.

# 9. Diseño híbrido y preparado para OMR

Usar círculos/marcas para variables categóricas y escritura sólo para cantidades, fechas y excepciones. Diseñar posiciones y códigos consistentes antes que depender de iconos. Los iconos pueden ayudar a localizar variables, pero deben acompañarse de nombre y código.

# 10. Mantener códigos de datos

Arquitectura recomendada: icono → nombre humano → código. Ej.: nariz → OLOR → O; dentro de la variable, O0, O1, O2… Esto conserva usabilidad y facilita captura.

# 11. No automatizar antes de estabilizar la semántica

Secuencia: semántica → protocolo → usabilidad → diseño → digitalización. Automatizar una variable mal definida sólo acelera la producción de datos deficientes.

# 12. La ficha física sigue siendo de dos hojas

Hoja A: alta del sistema y cierre. Hoja B: registro diario de 28 días. Las mediciones técnicas del equipo pueden vivir en un registro separado, incluso digital.

# 13. Evaluar el formulario como prototipo

El éxito del piloto incluye completitud, consistencia, carga de registro, capacidad discriminante de las categorías, confiabilidad entre observadores y utilidad de las variables.

# 14. Objetivo del primer piloto

Priorizar instrumentación, estandarización y calidad de datos. Con cinco participantes y 28 días, el conjunto es adecuado para desarrollo de protocolo y análisis exploratorio, no para asumir modelos complejos robustos.

# Objetivos de aprendizaje del piloto

A. Viabilidad: ¿los participantes registran consistentemente?

B. Calidad: ¿las categorías se entienden y aplican de forma reproducible?

C. Costo: ¿qué variables son molestas o difíciles de medir?

D. Señal biológica: ¿estado, entradas e intervenciones muestran relaciones útiles?

E. Calibración: ¿qué mediciones domésticas simples se relacionan con mediciones técnicas?